DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/2013/S

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PLUS fasada

EPS-EN 13163- T2-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

- Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer  partii (grubość nominalna/data produkcji/zmiana produkcyjna)

podany na etykiecie

- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Izolacja cieplna w budownictwie

EN 13163: 2012

- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Producent	  	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Waszkiewicza 55, 66-300 Międzyrzecz

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 40, 21-505 Janów Podlaski

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 56, 83-130 Pelplin

5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12. Ust. 2:

Nie dotyczy

6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. Jednostka Notyfikowana nr 1434

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Jednostka Notyfikowana nr 1488

TZUS PRAHA s.p. Poboczka 0700 Ostrava Jednostka Notyfikowana nr 1020

przeprowadził (-a/-o) ITT w systemie 3 i wydał(-a/-o) SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9.	Deklarowane właściwości użytkowe

TABELA 1.

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | Reakcja na ogień | E | EN 13163:2012 |
|  | Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | - |  |
| Przepuszczalność wody | Nasiąkliwość wody | NPD |  |
| Uwolnienie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | Uwolnienie się substancji niebezpiecznych | NPD |  |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią | Sztywność dynamiczna | NPD |  |
| Wskaźnik pochłaniania dźwięku | - | - |  |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg) | Sztywność dynamiczna | NPD |  |
|  | Grubość, dL | NPD |  |
|  | Ściśliwość | NPD |  |
| Opór cieplny | Opór cieplny | Patrz Tabela 2. |  |
|  | Współczynnik przewodzenia ciepła | D = 0,042 W/mK |  |
|  | Tolerancja grubości | T2 |  |
| Przepuszczalność pary wodnej | Przenikanie pary wodnej | NPD |  |
| Wytrzymałość na ściskanie | Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | NPD |  |
|  | Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | NPD |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie | Wytrzymałość na zginanie | BS75 |  |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR80 |  |
| Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Trwałość właściwości | Brak zmiany |  |
| Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Opór cieplny- współczynnik przewodzenia ciepła | Brak zmiany |  |
|  | Trwałość właściwości | Brak zmiany |  |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji | Pełzanie przy ściskaniu | NPD |  |
|  | Odporność na zamrażanie-odmrażanie | NPD |  |
|  | Długotrwała redukcja grubości | NPD |  |

Tabela 2.

| Grubość [mm] | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | - | 0,45 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny | 3,80 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,95 | 6,15 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,00 |

10.	Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisała :

Pelplin  01.07. 2013

KARTA TECHNICZNA PLUS fasada

OPIS

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor PLUS fasada produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem. Standardowy wymiar płyty 500x1000 mm. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia w innych wymiarach. Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012

T2-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,042 [W/mK]

klasa reakcji na ogień – E

grubość		T(2) 	± 2 mm

długość		L(2) 	± 2 mm

szerokość	W(2)	± 2 mm

prostokątność	Sb(5) 	± 5 mm/1000 mm

płaskość		P(10) 	± 10 mm

wytrzymałość na zginanie							BS75		  75 kPa

stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)5 		 ±  0,5%

stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności	DS(70,-)3	  3%

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	        	TR80		 80 kPa

Tabela 1. Deklarowane wartości oporu cieplnego RD

| Grubość [mm] | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | - | 0,45 | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny | 3,80 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,95 | 6,15 | 6,40 | 6,65 | 6,90 | 7,00 |

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie

PRACA ZE STYROPIANEM

Bezpośredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Ocieplenie ze styropianu można bezpiecznie szlifować, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia. Styropian, nie emituje żadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma. Oprócz tego nie zawiera żadnych mierzalnych ilości radu w swoich porach i nie jest źródłem emisji radonu do powietrza. Do dokładnego przycinania wystarczą zwykłe narzędzia, które można znaleźć w każdym domu. Płyty styropianowe można łatwo przycinać ręczną piłą o drobnych zębach lub nożem formować różne kształty. Wytyczne mocowania płyt - Patrz Instrukcja układania styropianu www.swisspor.pl ,pliki do pobrania, instrukcje.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I UV

Styropian nie wchodzi w reakcję chemiczną z żadnym stałym  materiałem budowlanym. Nie jest natomiast odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje natomiast duża grupa klejów, środków ochrony drewna czy farb, które są specjalnie przeznaczone do stosowania ze styropianem. Zawiera HBCDD - więcej informacji na www.swisspor.pl.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy styropianu przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia struktury styropianu a wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtym nalotem. Jeśli do tego dojdzie należy ją wówczas usunąć papierem ściernym lub tarką do szlifowania.

PRZECHOWYWANIE

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych

PAKOWANIE

Tabela 2. Pakowanie  -  płyty 500 mm x1000 mm

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość m³ w paczce [m³] | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Ilość m² w paczce [m²] | 28 | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ilość w paczce [szt.] | 56 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

UWAGA! Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm. Inne grubości wg życzenia klienta na zamówienie

Tabela 3. Pakowanie  -  płyty frezowane 485 (500) mm x 985 (1000) mm

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość m³ w paczce [m³] | - | - | - | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,268 | 0,287 | 0,287 | 0,268 | 0,287 | 0,229 | 0,258 | 0,287 |
| Ilość m² w paczce [m²] | - | - | - | 7,17 | 5,73 | 4,78 | 3,34 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| ilość w paczce [szt.] | - | - | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

UWAGA! Standardowa grubość płyt frezowanych od 40mm do 200mm. Inne grubości wg życzenia klienta na zamówienie.

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Zakład Produkcyjny w Pelplinie			tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie			tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim		tel. 83 341 37 72,    fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu		tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51