DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 8/2015/B/CH

- Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

- Zakład produkcyjny:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

- Typ wyrobu:

EPS 80

- Nazwa wyrobu budowlanego:

Warstwowe płyty termoizolacyjne BITERM  ROLLBAHN MAX dach podłoga

- Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7366/2012  Warstwowe płyty izolacyjne BITERM I BITERM ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej     „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie".

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

Symbol PKWiU: 25.21.41-20.00

- Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

TABELA 1.

EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła d– 0,038 [W/mK]

klasa reakcji na ogień BRoof (t1)

8. Opis i warunki stosowania wyrobu:

Warstwowe płyty BITERM ROLLBAHN MAX dach podłoga typ EPS 80 z rdzeniem ze styropianu EPS EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej dachów o kącie nachylenia połaci do 20°, tarasów, balkonów,  fundamentów. Można je układać na podłożach dachowych z : betonu, drewna, z zaprawy cementowej, z blachy trapezowej i na istniejących już pokryciach dachowych z papy.

9. Nazwy i adresy notyfikowanych laboratoriów w których wykonano badania::

Instytut Techniki Budowlanej , 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 AT-15-7366/2012

Zakład Badań Ogniowych ITB, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21,

Instytut Techniki Budowlanej , 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1  1502/10/R02NK Praca badawcza

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną   wskazaną w punkcie 5.

10.  Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji

Pelplin              dnia :19.10. 2015

www.swisspor.pl

KARTA TECHNICZNA Warstwowe płyty termoizolacyjne BITERM ROLLBAHN MAX dach podłoga

OPIS

swisspor BITERM ROLLBAHN to warstwowe płyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okładzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej. Rdzeń płyt wykonany jest z płyt styropianowych o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym 80 kPa. Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych. Oklejanie płyt może być jednostronne.

Warstwowe płyty swisspor BITERM ROLLBAHN posiadają wykonane z jednej strony nacięcia rdzenia styropianowego, dzięki którym dopasowują się idealnie do powierzchni dachu, co jest istotne podczas prowadzenia prac na dachach łukowych a także prac renowacyjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła d– 0,038 [W/mK]

klasa reakcji na ogień BRoof (t1)

Wymiary płyt:

– długość 4000 mm

– szerokość 1000 mm lub 950 mm,

– grubość 40-150 mm (stopniowane co 10 mm).

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie:

- izolacja cieplna nowych i starych dachów,

- izolacja cieplna pokryć dachowych o nachyleniu nie przekraczającym 20°,na podłożu betonowym,

drewnianym, lub z blachy trapezowej,

MONTAŻ

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy ocenić stan techniczny podłoża. Powinno ono być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność, to znaczy kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Bardzo ważne jest gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi zgodnie z zaleceniami danego producenta. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy pozostawić grunt do wyschnięcia (czas schnięcia środka gruntującego określa producent). W przypadku termomodernizacji bardzo istotna jest właściwa ocena już istniejącego pokrycia stanowiącego dla nowych warstw podłoże. Po dokonaniu oględzin dachu należy podjąć decyzję, czy stare pokrycie usuwamy, czy poddajemy renowacji. W przypadku usuwania, zrywamy wszystkie warstwy aż do konstrukcji nośnej

i postępujemy we wszystkich pracach tak jak dla nowych podłoży. Pozostawione stare pokrycie należy oczyścić (z piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze), odspojenia, fałdy, zgrubienia należy naciąć w razie konieczności, wysuszyć i podkleić (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej).

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy je podziurawić poprzez nawiercenie lub nacięcie aż do zawilgoconej warstwy. Zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1 m² dachu.

W przypadku klejenia płyt BITERM® ROLLBAHN należy zagruntować podłoże np.  swisspor PRIMER. Podczas renowacji starych, zawilgoconych pokryć należy pamiętać o zastosowaniu kominków wentylacyjnych podwójnych, gdzie spodnia część kominka wchodzi pod BITERM® ROLLBAHN a górna na BITERM® ROLLBAHN w ilości około 1 szt. na 40-60 m².

Paraizolacja

Na prawidłowo przygotowanym podłożu zgrzewamy papę jako paroizolację.

UWAGA : W przypadku remontu pokrycia dachowego paroizolację pomijamy.

Mocowanie płyt za pomocą kleju

Klejenie płyt BITERM® ROLLBAHN klejami bitumicznymi trwale plastycznymi np. swisspor BITERM STICK. Klej nanosimy na podłoże zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnętrznej 2 pasy szerokości 40-50 mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40-50 mm/m²,

a w strefie narożnej 4 pasy szerokości 40-50 mm/m². Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i dociśnięcie płyt oraz sklejenie zakładów.

UWAGA : Zakłady należy podkleić lub pozostawić do samoczynnego zwulkanizowania się pod wpływem grzania papy podkładowej. Zgrzewanie zakładów może doprowadzić do wytopienia termoizolacji.

Przy grzaniu pap do BITERMU® ROLLBAHN należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób kierowania bezpośredniego płomienia. Strumień płomienia kierujemy na rolkę przygrzewanej papy, wytapiając bitum. Kierowanie bezpośredniego strumienia ognia na papę

stanowiącą laminat grozi przepaleniem zarówno papy stanowiącej laminat, jak i styropianowego rdzenia.

Do klejenia płyt do blachy trapezowej zaleca się stosowanie kleju poliuretanowego wolno- lub szybkoschnącego (użycie zgodnie z informacją podaną przez producenta).

W strefie narożnej i brzegowej zaleca się dodatkowe mocowanie teleskopowymi łącznikami mechanicznymi ze względu na możliwość poderwania płyt przez wiatr.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transport i przechowywanie: Warstwowe płyty izolacyjne BITERM® ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu są dostarczane do klienta na palecie złożone na pół, z etykietą producenta umożliwiającą identyfikację wyrobu i zawierającą informacje wymagane przez przepisy. Należy je przechowywać i transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Zakład Produkcyjny w Pelplinie			tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie			tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim		tel. 83 341 37 72,    fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu		tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51

PAŻDZIERNIK 2015