DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 4/2017/S/C

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyty spadkowe swisspor EPS 200 PARKING

EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

typ wyrobu EPS 200

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

- Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

- Normą zharmonizowana:

EN 13163: 2012+A1:2015

Jednostka notyfikacyjna lub jednostki notyfikacyjne:

TZUS PRAHA s.p. Poboczka 0700 Ostrava Jednostka Notyfikowana nr 1020

6.	Deklarowane właściwości użytkowe

TABELA 1.

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Deklarowana klasa/poziom/ NPD1) | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła | NPD λD 0,034 [W/mK] | EN 13163: 2012+A1:2015 |
|  | Grubości, dN | NPD |  |
| Reakcja na ogień | Reakcja na ogień | E |  |
| Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Trwałość właściwości2) | E |  |
| Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła3) | NPD λD 0,034 [W/mK] |  |
|  | Trwałość właściwości | NPD |  |
| Wytrzymałość na ściskanie | Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10)200 (≥ 200kPa) |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie | Wytrzymałość na zginanie | BS250 (≥ 250kPa) |  |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | NPD |  |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji | Pełzanie przy ściskaniu | NPD |  |
|  | Odporność na zamrażanie-odmrażanie | NPD |  |
|  | Długotrwała redukcja grubości | NPD |  |
| Przepuszczalność wody | Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu. Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji | NPD NPD |  |
| Przepuszczalność pary wodnej | Przenikanie pary wodnej | NPD |  |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg) | Sztywność dynamiczna | NPD |  |
|  | Grubość, dL | NPD |  |
|  | Ściśliwość | NPD |  |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | NPD |  |
| Uwolnienie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | Uwolnienie się substancji niebezpiecznych4) | NPD |  |
| 1)właściwości użytkowe nieustalone, 2)właściwości ogniowe EPS nie zmieniają się w czasie, 3)współczynnik przewodzenia ciepła i opór cieplny nie zmieniają się w czasie, 4)europejskie metody badań są w trakcie opracowania. |  |  |  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała :

Krajowy Doradca Techniczny: Edyta Sauć

W Pelplinie             dnia :03.04.2017

www.swisspor.pl

KARTA TECHNICZNA Płyty spadkowe swisspor EPS 200 PARKING

OPIS

Uniwersalny materiał termoizolacyjny płyty spadkowe swisspor EPS 200 PARKING produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty. Standardowy wymiar płyty 100x1000 mm. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia w innych wymiarach. Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie za pomocą kształtowania spadków.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod oznaczenia

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,034[W/mK]

klasa reakcji na ogień – E

grubość		T(2) 	± 2 mm

długość		L(3) 	± 3 mm

szerokość	W(3)	± 3 mm

prostokątność	Sb(5) 	± 5 mm/1000 mm

płaskość		P(10) 	± 10 mm

wytrzymałość na zginanie								BS250		  250 kPa

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym				CS(10)200	  200 kPa

stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych		DS(N)2 		±  0,2%

stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności		DS(70,-)2	  2%

odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury		DLT(1)5	  5%

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie:

- kształtowanie spadków na dachach ,tarasach, podłogach

PRACA ZE STYROPIANEM

Bezpośredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Ocieplenie ze styropianu można bezpiecznie szlifować, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia. Styropian, nie emituje żadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma. Oprócz tego nie zawiera żadnych mierzalnych ilości radu w swoich porach i nie jest źródłem emisji radonu do powietrza. Do dokładnego przycinania wystarczą zwykłe narzędzia, które można znaleźć w każdym domu. Płyty styropianowe można łatwo przycinać ręczną piłą o drobnych zębach lub nożem formować różne kształty. Wytyczne mocowania płyt - Patrz Instrukcja układania styropianu www.swisspor.pl ,pliki do pobrania, instrukcje.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I UV

Styropian nie wchodzi w reakcję chemiczną z żadnym stałym  materiałem budowlanym. Nie jest natomiast odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje natomiast duża grupa klejów, środków ochrony drewna czy farb, które są specjalnie przeznaczone do stosowania ze styropianem.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy styropianu przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia struktury styropianu a wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtym nalotem. Jeśli do tego dojdzie należy ją wówczas usunąć papierem ściernym lub tarką do szlifowania.

PRZECHOWYWANIE

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                              03.04.2017

Zakład Produkcyjny w Pelplinie			tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie			tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim		tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu		tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51